# 온톨로지 기반 제조 AI 에이전트 실라버스

센서 데이터에서 승인 조치와 재측정까지 구현하는 플랫폼 연계 교육과정

이 과정은 유압설비의 냉각 이상을 발견하고, 설비 관계와 조치 매뉴얼을 확인한 뒤, 승인된 조치를 시뮬레이터에 실행하고 회복 여부를 다시 측정하는 시스템을 완성한다. 학생들은 하나의 시스템에 매 회차 기능을 추가한다. 초반에는 PostgreSQL, Neo4j, LangChain과 Skill로 원리를 배우고, 후반에는 같은 데이터와 도구를 우리 플랫폼에 연결한다.

수업의 기준 구조는 uEngine 홈페이지의 Data Sources → Ontology → Agents → Orchestration이다. Ontologic의 Physical·Domain·Dynamic은 이 구조를 데이터 연결·업무 의미·동적 운영 관점에서 보완한다. 두 분류를 동일한 계층 이름으로 혼용하지 않는다. uEngine Showcase, Ontologic 소개

## 교육 운영

| 구분 | 실전반 4학년 | 통합반 2학년과 3학년 |
| --- | --- | --- |
| 수업량 | 9회 × 4시간 = 36시간 | 10회 × 4시간 = 40시간 |
| 시간 | 14:00~18:00 | 09:00~13:00 |
| 기초 구현 | 처음 5회 20시간 | 처음 6회 24시간 |
| 실제 플랫폼 활용 | 마지막 4회 16시간 | 마지막 4회 16시간 |
| 학생이 맡는 일 | 함수·질의·정책 수정과 검증 | 제공 코드의 매핑·설정·조건 완성 |
| 공통 완성 수준 | B1~B9 연결과 플랫폼 조치 폐루프 | B1~B9 연결과 플랫폼 조치 폐루프 |

기존에 제시된 날짜와 반별 4시간을 유지한다. 같은 날의 두 반을 합친 8시간은 운영 합계이며 학생 개인의 수업 시간은 4시간이다. 표에 없는 앞선 1·2회차는 계산하지 않았다. 총 제공 수업량은 두 반 합산 76시간이다.

## 학습 목표

센서 오류와 설비 이상을 구분하고 출처·단위·시간이 있는 데이터를 저장한다.

온톨로지로 설비와 센서, 이상 사건, SOP, 조치를 연결한다.

기존 LLM과 검색 도구로 근거 있는 조치 제안을 만든다.

승인, 실행, 실패 처리, 재측정을 거쳐 사건을 종결하거나 담당자에게 이관한다.

새 모델 학습은 필수가 아니다. 수치 감지는 규칙과 이동 통계를 기본으로 하고, 사전학습 시계열 모델의 zero-shot 예측은 비교 실습으로 둔다. LLM에게 센서 원시 배열을 읽혀 고장을 판정하게 하지 않는다. 로봇 제어 모델 개발 대신 제조 데이터와 물리 상태 변화가 연결되는 운영 계층을 배운다.

# 완성 시스템 아키텍처

| 공식 계층 | 교육용 구현 블록 | 후반부 플랫폼 연결 |
| --- | --- | --- |
| Data Sources | B1 데이터·시뮬레이터 → B2 품질 검사 → B3 시계열 DB | Data Fabric에 교육용 PostgreSQL 등록 |
| Ontology | B4 설비 관계와 업무 개념, B6 SOP 근거와 Skill 저장 | Ontology Studio 클래스·관계·Behavior 발행 |
| Agents | B5 탐지 서비스, B7 도구를 사용하는 운영 에이전트 | Ontologic 감시 흐름과 Process GPT 업무 에이전트 |
| Orchestration | B8 승인·조치·재측정, B9 사건 관제 | Process GPT 프로세스와 아이나루 앱 |

계층 배치는 책임을 설명하기 위한 교육 설계다. B6의 SOP 근거는 지식 계층에 속하고, Skill 지침은 B7 에이전트가 로드한다. B5의 수치 계산은 Python 서비스에 남기며 플랫폼의 감시 기능은 사건을 조회하고 업무를 시작하는 역할을 맡는다.

## 하나의 사건이 통과하는 경로

B1 → B2 → B3 → B5에서 사건을 만든다. B7은 B4에서 대상 설비의 맥락을 조회하고 B6에서 적용 가능한 SOP를 찾는다. B8은 제안의 허용 범위와 사람 승인을 확인한 후 B1 시뮬레이터에 조치를 실행한다. 새로운 관측이 B2 → B3 → B5로 돌아오면 회복 여부를 판정한다. B9는 같은 event_id로 모든 기록을 보여준다.

종결 기준은 도구 호출 성공이 아니라 조치 이후 새 관측의 회복이다. 명령은 성공했지만 온도가 계속 상승하면 사건을 이관한다. 센서가 끊기면 회복 판정을 보류한다.

# 사용할 데이터와 실습 시나리오

## 기본 데이터

UCI Condition monitoring of hydraulic systems를 공통 데이터로 사용한다. 60초 사이클 2,205개와 설비 상태 라벨이 있어 센서 읽기와 상태 비교를 같은 예제로 이어갈 수 있다. 제조 제품의 불량 판정 데이터는 아니므로 설비 상태 라벨을 제품 불량으로 바꾸어 부르지 않는다. UCI 원본

| 자료 | 수업에서 쓰는 부분 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| TS1 | 온도 1 Hz, °C | 초 단위 값과 사이클별 위상 보존 |
| PS1 | 압력 100 Hz, bar | 1초 평균·최솟값·최댓값으로 축약 |
| FS1 | 유량 10 Hz, L/min | 1초 평균으로 축약하고 원본 추적 |
| profile | 냉각기 상태와 안정 상태 | 정답 평가에만 사용하고 탐지 입력에서 제외 |
| 교육용 보조 자료 | 설비 목록, SOP 5종, 허용 조치표 | 강사가 작성하고 교육용임을 표시 |

데이터 재생 시간은 실제 수집 시각으로 오인하지 않도록 origin_cycle_id, elapsed_s, replay_ts로 나눈다. 시계열 모델의 입력은 미래를 포함하지 않으며, 임계값을 정하는 기준 구간과 최종 평가 사이클을 분리한다. 정상 기준은 정상 냉각기 상태와 안정 상태 조건을 확인한 구간으로 정한다.

## 공통 데모 사례

| 상황 | 감지와 판단 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 정상 운전 | 위상이 같은 정상 범위 비교 | 조치 없음 |
| 센서 오류 | 결측·급등·고착 플래그 | 설비 조치 보류, 센서 점검 제안 |
| 냉각 성능 저하 | 지속 온도 이상과 유량 등 보조 관측 | SOP 근거 제시 후 승인 요청 |
| 조치 후 회복 | 부하 감소 후 새 온도 관측 안정 | 사건 종결 |
| 조치 후 미개선 | 기다린 뒤에도 이상 지속 | 담당자 이관, 반복 조치 억제 |
| 제품 품질 확장 | 별도 합성 검사값의 규격 이탈 | 로트 보류 제안, 설비 이상과 별도 기록 |

원본 CSV 재생은 조치에 반응하지 않는다. 폐루프 검증에는 온도·부하·냉각 상태를 가진 별도 Python 시뮬레이터를 제공한다. 동일 초기 상태와 난수 시드에서 승인 조치 유무를 비교한다. 제품 검사값과 조치에 따른 변화는 합성이며, 실제 제조 품질이나 물리 인과관계를 입증하는 데이터로 사용하지 않는다.

SOP 5종은 센서 오류 점검, 냉각 이상 확인, 승인 부하 감소, 조치 후 재점검, 미개선 이관으로 구성한다. 각 문서는 적용 설비, 발동 조건, 확인할 관측, 허용 조치, 승인 주체, 재점검 기준을 같은 양식으로 담는다.

# 데이터 저장과 온톨로지 설계

DB는 PostgreSQL과 Neo4j 두 개로 제한한다. 원시 파일은 파일 저장소, 수치 관측과 실행 이력은 PostgreSQL, 설비 관계와 SOP 검색은 Neo4j에 둔다. 처음부터 시계열 전체를 그래프 노드로 만들지 않는다. TimescaleDB와 별도 벡터 DB는 필수가 아니다.

| 저장소 | 최소 내용 | 연결 기준 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL observation | run_id, asset_id, sensor_id, ts, value, unit, quality_flag, origin_cycle_id | 시간 인덱스와 설비 ID |
| PostgreSQL event | event_id, 발생 구간, 탐지 규칙 버전, 근거 요약, 상태 | run_id와 asset_id |
| PostgreSQL action_log | event_id, 승인자, 승인값, 명령, 결과, 실행 시각 | 중복 실행 방지 키 |
| PostgreSQL verification | 조치 ID, 재측정 구간, 회복·미개선·보류 | 조치 이후의 관측만 참조 |
| Neo4j | Asset, Sensor, SOP, SOPSection, Action, Event 참조 | 업무 ID와 문서 버전 |

초기 관계는 Asset–HAS_SENSOR→Sensor, SOP–APPLIES_TO→Asset, SOP–HAS_SECTION→SOPSection, SOP–ALLOWS→Action으로 시작한다. 사건은 Asset과 연결하고 수치 상세는 PostgreSQL에서 조회한다. SOP에는 문서 ID, 버전, 유효일, 적용 설비와 절 번호를 둔다.

## 온톨로지가 답해야 할 질문

1. HYD-01의 최근 온도는 유효한 센서 관측이며 지속 이상인가?

2. 이 설비에 적용되는 최신 냉각 이상 SOP와 허용 조치는 무엇인가?

3. 어떤 근거로 누가 승인했으며 조치 후 새 관측은 회복했는가?

이 세 가지 Golden Question을 먼저 정하고 필요한 클래스·관계·질의를 만든다. 질문마다 새 클래스를 만드는 방식은 피한다. 플랫폼에서는 수치 데이터는 원천 DB와 가상 연결하고, 문서 지식은 그래프에 적재하는 방식으로 역할을 나눈다. Ontology Studio 설계 원칙

Ontologic의 개념을 적용할 때 Resource는 유압설비·냉각기, Measure는 온도·유량, Driver는 부하·냉각 성능, Process는 운전·점검, KPI는 이상 지속 시간·불필요 조치 건수로 대응한다. Asset은 Resource의 수업용 구체 클래스다. ‘냉각 성능이 온도에 영향을 준다’는 관계에는 문서 근거 또는 시뮬레이터 가정을 표시한다. 관계를 그렸다는 이유로 실측 인과관계가 확인된 것으로 평가하지 않는다.

# 기술 세트와 학생 구현 범위

| 기술 | 필수 학습 범위 | 강사가 제공할 부분 |
| --- | --- | --- |
| Python과 pandas | CSV 읽기, 집계, 품질 조건 변경 | 데이터 축약본·재생기·시뮬레이터 |
| PostgreSQL | 설비별 최근 구간 SELECT, 결과 저장 | DB 생성·테이블·접속 설정 |
| Neo4j와 Cypher | 노드·관계, MERGE, 세 가지 매개변수 질의 | 제약조건·초기 그래프·권한 |
| Neo4jVector | SOP 검색과 설비·버전 필터 | 인덱스·임베딩 모델 연결 |
| LangChain | 도구 등록, 구조화 결과, 도구 호출 확인 | LLM 접속과 기본 에이전트 |
| LangGraph | 상태와 분기 읽기, 조건 수정 | 실행·실패·재시작 골격 |
| Skill | SKILL.md의 순서·조건·중단 기준 작성 | 파일 로더와 플랫폼 할당 연결 |
| FastAPI와 MCP | 도구의 입력·출력과 오류 이해 | API 서버·MCP 변환·인증 |
| 플랫폼 | 데이터·온톨로지 발행, Skill 할당, 프로세스·앱 사용 | 서버·계정·교육용 템플릿·배포 환경 |

LangChain의 도구는 타입이 있는 함수를 에이전트가 호출할 수 있도록 연결한다. Neo4jVector는 그래프 DB를 이용한 문서 검색에 사용한다. 수업은 고정된 패키지 조합으로 제공하며 플랫폼 내부의 기존 에이전트 API를 최신 API로 학생이 직접 이식하지 않는다. LangChain 도구, Neo4jVector

## Zero shot의 적용 위치

사전학습 LLM과 임베딩 모델은 추가 학습 없이 사용한다. SOP 검색은 학습이 아니라 실행 시 근거를 제공하는 RAG다. 규칙 기반 감지도 학습이 필요 없지만 이를 zero-shot 모델이라고 부르지는 않는다. 시계열 모델은 Chronos 계열 등 기존 체크포인트로 미래 구간을 예측하는 선택 실습으로 둔다. 예측 오차·구간 이탈을 이상 점수로 바꾸는 기준과 지속 조건은 별도 설계해야 한다. 설치와 추론은 강사가 미리 준비한다. Chronos 공식 저장소

필수 과정에서 LSTM·Transformer 재학습, RUL 회귀, AutoML 인과 분석, Kubernetes 구축, 복수 에이전트 프레임워크 비교를 제외한다. Ontologic의 What-if와 Robo Architect는 시간이 남는 실전반에서 제공 시나리오를 관찰하는 확장으로 둔다.

# 실전반 전체 일정

4학년은 제공 함수의 내부 조건과 데이터 연결을 수정한다. 3~4명 팀이 같은 시스템을 점진적으로 완성하며, 개인별로 하나의 질의 또는 실패 분기를 설명한다.

| 회차와 날짜 | 새로 구현하거나 연결하는 블록 | 수업 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1회 · 2026-10-31 토 | 구현 B1, B2, B3 | 첫 데이터가 흐르는 시스템 |
| 2회 · 2026-11-07 토 | 확장 B2, B3 | 노이즈를 구별하는 수집 블록 |
| 3회 · 2026-11-21 토 | 구현 B4 / 확장 B3 | Neo4j로 설비 관계 연결 |
| 4회 · 2026-11-28 토 | 구현 B5, B9 / 확장 B2, B3 | 이상 이벤트와 첫 관제 화면 |
| 5회 · 2027-01-25 월 | 구현 B6, B7 / 확장 B4 | SOP와 Skill로 로컬 에이전트 구성 |
| 6회 · 2027-01-26 화 | 확장 B4, B7 / 플랫폼 B3, B4 | 플랫폼에서 데이터와 온톨로지 발행 |
| 7회 · 2027-01-27 수 | 구현 B8 / 확장 B6, B7 / 플랫폼 B6, B7, B8 | Process GPT에 Skill과 조치 흐름 연결 |
| 8회 · 2027-01-28 목 | 확장 B1, B5, B8 | 플랫폼에서 조치와 재측정 폐루프 |
| 9회 · 2027-01-29 금 | 확장 B9 / 플랫폼 B9 | 아이나루 관제 앱 게시와 통합 시연 |

M1은 데이터와 온톨로지, M2는 감지와 평가, M3는 근거·에이전트·플랫폼 연결, M4는 폐루프와 운영이다. 기존 모델별 수업명을 완성 시스템의 블록별 수업명으로 변경했다.

매 4시간은 50분 활동 네 번과 휴식 30분, 회고 10분으로 운영한다. 방학 첫 회차는 환경 복구를 첫 활동에 포함한다. 학기 중 마지막 시간에 코드·데이터·설정 체크포인트를 저장하고 방학에는 같은 상태에서 다시 시작한다.

# 실전반 1회부터 3회 실습

## 1회 첫 데이터가 흐르는 시스템

2026-10-31 토 · M1 · 원 일정 3번 · B1 · B2 · B3

50분씩 네 단계  1. 완성 시스템 시연과 아키텍처 읽기 → 2. 세 센서 CSV를 공통 관측 형식으로 매핑 → 3. 제공 적재 함수를 PostgreSQL에 연결 → 4. 최근 60초를 조회하고 원본 사이클 추적

산출물 B1→B2→B3 데이터 경로

완료 확인 단위·설비 ID·원본/합성 구분을 포함한 관측 조회.

## 2회 노이즈를 구별하는 수집 블록

2026-11-07 토 · M1 · 원 일정 4번 · B2 · B3

50분씩 네 단계  1. 결측·스파이크·고착 사례 비교 → 2. 품질 기준과 1초 집계 수정 → 3. 원시 값·정제 값·품질 플래그 저장 → 4. 설비 이상과 센서 오류를 다른 상태로 표시

산출물 품질 검사와 이력 저장

완료 확인 긴 결측을 정상 값으로 숨기지 않고 판정 보류.

## 3회 Neo4j로 설비 관계 연결

2026-11-21 토 · M1 · 원 일정 6번 · B4 · B3

50분씩 네 단계  1. 세 가지 Golden Question과 Asset·Sensor·SOP 관계 정하기 → 2. Resource·Measure 대응을 읽고 제공 MERGE 문으로 적재 → 3. 파라미터 Cypher로 설비에서 SOP까지 탐색 → 4. asset_id로 그래프와 시계열 결과를 결합

산출물 B3+B4 설비 맥락 조회

완료 확인 다른 설비의 SOP가 섞이지 않는 관계 질의.

# 실전반 4회부터 6회 실습

## 4회 이상 이벤트와 첫 관제 화면

2026-11-28 토 · M2 · 원 일정 7번 · B5 · B9 · B2 · B3

50분씩 네 단계  1. 정상 위상 기준과 이동 통계 적용 → 2. 지속 조건과 이벤트 중복 억제 → 3. 이벤트를 저장하고 제공 화면에 표시 → 4. 오탐 평가 또는 제로샷 예측 비교 후 체크포인트 저장

산출물 B1→B2→B3→B5→B9 감지 시스템

완료 확인 단발 오류와 지속 이상을 구분하고 시험 구간 고정.

## 5회 SOP와 Skill로 로컬 에이전트 구성

2027-01-25 월 · M3 · 원 일정 8번 · B6 · B7 · B4

50분씩 네 단계  1. 환경 복구와 준비된 도구 입출력 확인 → 2. SOP 절 검색과 적용 대상·버전 필터 연결 → 3. SKILL.md의 판단 순서와 인용 규칙 수정 → 4. LangChain 도구로 근거 있는 조치 제안 생성

산출물 B4+B6→B7 근거 기반 제안

완료 확인 스킬 지침과 문서 근거를 구분하고 근거 없으면 보류.

## 6회 플랫폼에서 데이터와 온톨로지 발행

2027-01-26 화 · M3 · 원 일정 10번 · B4 · B7 / 플랫폼 B3, B4

50분씩 네 단계  1. Data Fabric에 사전 등록된 교육용 DB 확인 → 2. Ontology Studio에서 제공 클래스 매핑 검토 → 3. 스키마 발행과 설비·최근 상태 질의 → 4. 컨텍스트 조회를 플랫폼 어댑터로 바꾸어 결과 비교

산출물 플랫폼 EKG를 조회하는 같은 에이전트

완료 확인 동일 asset_id로 교육용 조회와 플랫폼 조회를 대조.

# 실전반 7회부터 9회 실습

## 7회 Process GPT에 Skill과 조치 흐름 연결

2027-01-27 수 · M3 · 원 일정 12번 · B8 · B6 · B7 / 플랫폼 B6, B7, B8

50분씩 네 단계  1. 업무 에이전트에 교육용 Skill 할당 → 2. 강사 제공 MCP 도구를 등록하고 조회 호출 → 3. 접수→제안→사람 승인→조치→재점검 템플릿 입력 매핑 → 4. 승인 거부·중복 요청·허용 범위 이탈 확인

산출물 실제 프로세스 인스턴스와 승인 이력

완료 확인 event_id·asset_id가 입력 폼과 실행 기록에 보존.

## 8회 플랫폼에서 조치와 재측정 폐루프

2027-01-28 목 · M4 · 원 일정 14번 · B1 · B5 · B8

50분씩 네 단계  1. 상태를 가진 시뮬레이터에 냉각 이상 주입 → 2. 플랫폼 승인 후 부하 감소 도구 실행 → 3. 새 관측으로 회복 또는 미개선 판단 → 4. 실패 분기 검증 또는 제공 Watch Agent 사건 조회 실습

산출물 B8→B1→B2→B3→B5 재측정 루프

완료 확인 명령 성공과 실제 관측 회복을 별도로 판정.

## 9회 아이나루 관제 앱 게시와 통합 시연

2027-01-29 금 · M4 · 원 일정 16번 · B9 / 플랫폼 B9

50분씩 네 단계  1. 제공 Vue 화면을 설비·이벤트 조회에 바인딩 → 2. 선택 이벤트에서 Process GPT 업무 열기 → 3. 준비된 배포 환경에 게시하고 로그 확인 → 4. 새 센서 별칭 매핑과 폐루프 최종 시연

산출물 우리 플랫폼에서 사용하는 제조 운영 앱

완료 확인 화면·프로세스·조치 기록이 같은 사건을 가리킴.

# 통합반 전체 일정

2·3학년은 같은 블록과 시나리오를 사용하되 질의·조건·매핑의 빈칸을 완성한다. DB 관리, 전체 백엔드 개발, 플랫폼 설치는 평가하지 않는다. 실제 플랫폼은 7회차부터 네 차례 사용한다.

| 회차와 날짜 | 새로 구현하거나 연결하는 블록 | 수업 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1회 · 2026-11-14 토 | 구현 B1, B2 | 센서와 데이터 흐름 알아보기 |
| 2회 · 2027-01-25 월 | 구현 B3 / 확장 B2 | 품질 플래그와 시계열 DB |
| 3회 · 2027-01-26 화 | 구현 B4 | Neo4j로 설비와 매뉴얼 연결 |
| 4회 · 2027-01-27 수 | 구현 B5, B9 / 확장 B2, B3 | 지속 이상과 이벤트 화면 |
| 5회 · 2027-01-28 목 | 구현 B6 / 확장 B4 | SOP 검색과 Skill 작성 |
| 6회 · 2027-01-29 금 | 구현 B7, B8 | 도구를 쓰는 로컬 에이전트 |
| 7회 · 2027-02-01 월 | 확장 B4 / 플랫폼 B3, B4 | Ontology Studio에서 내 설비 조회 |
| 8회 · 2027-02-02 화 | 확장 B6, B7, B8 / 플랫폼 B6, B7, B8 | Process GPT에 업무 Skill 적용 |
| 9회 · 2027-02-03 수 | 확장 B9 / 플랫폼 B9 | 아이나루 관제 화면과 배포 |
| 10회 · 2027-02-04 목 | 확장 B1, B5, B8, B9 | 전체 아키텍처 폐루프 시연 |

팀 활동은 데이터 담당, 관계·문서 담당, 에이전트·조치 담당으로 나누고 중간에 역할을 바꾼다. 통합반도 마지막에 승인 거부와 미개선 사례를 시연한다. 초보자는 템플릿을 완성하고, 경험자는 새로운 센서 별칭이나 조치 조건 하나를 추가한다.

# 통합반 1회부터 3회 실습

## 1회 센서와 데이터 흐름 알아보기

2026-11-14 토 · M1 · 원 일정 5번 · B1 · B2

50분씩 네 단계  1. 완성 시연과 아키텍처 블록 카드 읽기 → 2. 세 센서 CSV를 제공 노트북으로 열기 → 3. 설비·센서·단위 매핑 표 채우기 → 4. 재생 버튼으로 그래프 확인하고 저장본 남기기

산출물 B1→B2 데이터 읽기

완료 확인 값 하나의 설비·센서·단위·출처를 설명.

## 2회 품질 플래그와 시계열 DB

2027-01-25 월 · M1 · 원 일정 9번 · B3 · B2

50분씩 네 단계  1. 환경 복구와 첫 시간 복습 → 2. 오류 주입본의 결측·급등·고착 찾기 → 3. 제공 함수로 품질 검사와 DB 적재 → 4. 조회 조건을 바꿔 정상·보류 구간 비교

산출물 B1→B2→B3 저장과 조회

완료 확인 센서 오류를 곧바로 설비 고장으로 해석하지 않음.

## 3회 Neo4j로 설비와 매뉴얼 연결

2027-01-26 화 · M1 · 원 일정 11번 · B4

50분씩 네 단계  1. 세 가지 질문에 필요한 설비·센서·SOP 관계 맞추기 → 2. 제공 그래프 적재 문장의 ID 수정 → 3. 세 가지 Cypher 질의의 빈칸 채우기 → 4. 관계 결과에 최근 센서 값을 연결

산출물 B3+B4 관계가 있는 데이터

완료 확인 대상 설비의 센서와 SOP를 찾는 질의 실행.

# 통합반 4회부터 6회 실습

## 4회 지속 이상과 이벤트 화면

2027-01-27 수 · M2 · 원 일정 13번 · B5 · B9 · B2 · B3

50분씩 네 단계  1. 이동 통계 그래프와 정상 위상 비교 → 2. 지속 조건을 바꿔 오탐 관찰 → 3. 센서 오류·설비 이상·합성 제품 품질 이벤트 구분 → 4. 제공 화면에 경보를 붙이고 평가

산출물 B5→B9 탐지 결과 표시

완료 확인 제품 불량과 설비 상태 라벨을 구분.

## 5회 SOP 검색과 Skill 작성

2027-01-28 목 · M3 · 원 일정 15번 · B6 · B4

50분씩 네 단계  1. SOP 다섯 문서와 검색 결과 읽기 → 2. 설비·버전 검색 필터 수정 → 3. 제공 SKILL.md의 조건·순서·중단 규칙 채우기 → 4. 근거 없는 질문 보류 확인과 제로샷 예측 짧은 시연

산출물 B4→B6 문서 근거와 작업 지침

완료 확인 예측·이상감지·작업 지침의 역할을 설명.

## 6회 도구를 쓰는 로컬 에이전트

2027-01-29 금 · M3 · 원 일정 17번 · B7 · B8

50분씩 네 단계  1. 제공 LangChain 도구 입력과 결과 읽기 → 2. 이벤트→상태 조회→SOP 검색 연결 → 3. 모의 승인 버튼과 부하 감소 도구 연결 → 4. 거부·실패·재조회 흐름을 제공 상태표로 확인

산출물 B7→B8 로컬 조치 흐름

완료 확인 도구와 Skill이 다른 역할임을 설명하고 승인 전 미실행.

# 통합반 7회부터 8회 실습

## 7회 Ontology Studio에서 내 설비 조회

2027-02-01 월 · M3 · 원 일정 18번 · B4 / 플랫폼 B3, B4

50분씩 네 단계  1. 플랫폼 데이터소스와 기존 클래스 찾기 → 2. 준비된 클래스·관계 매핑 확인 → 3. 수업용 스키마 발행과 객체 조회 → 4. 같은 설비를 로컬·플랫폼 화면에서 대조

산출물 플랫폼에 연결된 설비 맥락

완료 확인 발행과 데이터 존재를 구분하고 실제 조회 결과 확인.

## 8회 Process GPT에 업무 Skill 적용

2027-02-02 화 · M3 · 원 일정 19번 · B6 · B7 · B8 / 플랫폼 B6, B7, B8

50분씩 네 단계  1. 사전 등록된 Skill을 업무 에이전트에 할당 → 2. 제공 도구 목록에서 상태·검색·조치 도구 확인 → 3. 프로세스 템플릿에 이벤트 입력 매핑 → 4. 사람 승인과 거부 결과를 업무 화면에서 확인

산출물 플랫폼 업무 인스턴스와 승인 기록

완료 확인 학생별 새 에이전트 프레임워크 개발 없이 기능 연결.

# 통합반 9회부터 10회 실습

## 9회 아이나루 관제 화면과 배포

2027-02-03 수 · M4 · 원 일정 20번 · B9 / 플랫폼 B9

50분씩 네 단계  1. 제공 화면의 설비·이벤트 데이터 연결 → 2. 선택 사건의 업무 시작·상태 조회 버튼 연결 → 3. 준비된 서버에 게시하고 앱 URL 확인 → 4. 시뮬레이터 조치·재조회와 재시작 연습

산출물 플랫폼에서 여는 교육용 앱

완료 확인 앱 URL에서 같은 사건의 데이터와 업무 진행을 조회.

## 10회 전체 아키텍처 폐루프 시연

2027-02-04 목 · M4 · 원 일정 21번 · B1 · B5 · B8 · B9

50분씩 네 단계  1. 정상·센서 오류·설비 이상 시연 → 2. 근거 확인과 승인 조치 → 3. 재측정 회복·미개선·중복 요청 검증 → 4. 완성 아키텍처 설명과 개인 역할 발표

산출물 B1~B9 연결과 플랫폼 폐루프

완료 확인 같은 event_id의 감지·근거·조치·재측정 기록 제출.

# Skill과 조치 프로세스 계약

## Skill은 업무 지침이고 도구는 실행 기능이다

Skill에는 ‘센서 품질 확인 → 대상 설비 확인 → SOP 검색 → 제안 → 승인 확인 → 실행 → 재측정’의 순서와 중단 규칙을 작성한다. SOP는 실제 근거를 제공하고, 도구는 DB 조회나 시뮬레이터 조치를 수행한다. SKILL.md에 승인 규칙을 썼다는 것만으로 승인 검사가 구현되지는 않는다.

| 도구 | 입력 | 결과와 제한 |
| --- | --- | --- |
| get_asset_context | asset_id | 센서·적용 SOP·허용 조치 |
| get_recent_window | asset_id, 기간 | 관측값·단위·품질 플래그 |
| search_sop | asset_id, event_type | 문서 ID·버전·절·근거 본문 |
| propose_action | event_id, 근거 참조 | 제안과 허용 범위 검사 결과 |
| execute_sim_action | event_id, 승인 ID, 조치값 | 실제 승인 상태를 검사하고 결과 기록 |
| verify_recovery | 조치 ID, 재측정 기간 | 회복·미개선·데이터 부족 |

조치 도구는 허용 조치 목록, 값 범위, 승인 상태, 사건의 유효성, 중복 키를 코드에서 확인한다. LLM이 만든 approved=true를 승인으로 인정하지 않는다. 교육 기본 조치는 부하 감소 한 가지로 제한하고 승인값과 다른 값의 실행을 거부한다.

예시 설정은 시뮬레이터 온도 60°C 초과가 유효 관측 10초 동안 지속되면 경보, 승인 후 부하 1.0에서 0.8로 한 번 감소, 30초 후 새 관측에서 55°C 이하가 10초 유지되면 회복으로 둔다. 이는 교육용 가정값이며 UCI의 설비 운전 기준이 아니다. 학생은 설정값을 바꿔 오탐과 미개선 분기를 비교한다.

## 상태 흐름

감지 → 근거 확인 → 승인 대기 → 실행 → 재측정 → 종결. 근거 없음은 보류, 승인 거부는 미실행 종료, 도구 실패나 미개선은 이관, 데이터 부족은 재측정 보류로 분기한다. 명령 성공과 회복 성공은 별도 필드로 저장한다. 재시작 후 동일 사건을 다시 읽어도 이미 승인·실행한 조치를 반복하지 않는다.

Process GPT에서는 접수 폼과 조치 승인 태스크를 분리한다. event_id, asset_id, run_id, 제안값, 근거 참조를 실제 프로세스 입력 폼에 매핑한다. 프로세스의 완료 상태는 업무 진행을 나타내며 설비 회복을 대체하지 않는다.

플랫폼 개발 지원용 Skill과 업무 에이전트가 실행 시 읽는 Skill은 별개다. 수업에서는 업무 에이전트에 할당한 짧은 SKILL.md를 사용하고, 긴 SOP 본문은 검색 도구로 불러온다.

# 플랫폼 연결 준비와 평가

## 개강 전에 준비할 연결

로컬 소스에서 데이터소스 등록, 온톨로지 발행, 프로세스 시작, 업무 Skill 로딩, Watch Agent의 SQL→조건→업무 실행 경로를 확인했다. 아래 내용은 강사가 실제 교육 환경에서 점검하고 제공할 연결이며, 현재 운영 환경에서 통합 실행을 검증했다는 뜻은 아니다.

| 확인할 부분 | 교육용 준비 기준 |
| --- | --- |
| 그래프 발행 | Neo4j에 적재한 노드가 자동으로 플랫폼 클래스가 되지 않는다. 클래스·관계 매핑과 발행을 제공하고 세 질문으로 검증한다. |
| 도구 연결 | 선택한 Process GPT 런타임의 MCP 전송 방식에 맞는 브리지를 제공한다. 명령 기반 설정과 HTTP 주소를 혼용하지 않는다. |
| 업무 시작 | 실제 입력 폼에 사건 ID를 넣는다. 시작 요청의 subject만으로 설비 연결이 저장된다고 가정하지 않는다. |
| 중복 방지 | event_id와 실행 회차를 프로세스 인스턴스에 대응시킨다. 시작 API 재호출만으로 중복이 방지된다고 가정하지 않는다. |
| Watch Agent | 기본 경로는 제공 사건 브리지다. 선택 확장에서는 미처리 사건 한 건을 SQL로 읽고 폼 필드에 매핑한다. 다중 행 일괄 처리와 중복 방지는 별도 검증한다. |
| 앱 게시 | 아이나루에는 제공 Vue 화면을 게시하고 분석·시뮬레이터 서버는 사전 운영한다. 학생이 화면과 서버를 함께 자동 배포하는 작업은 필수로 두지 않는다. |

교육용 DB·그래프·계정은 팀별로 구분한다. 강사는 버전이 고정된 실행 환경, 축약 데이터, SOP 5종, 시뮬레이터, 도구 서버, 프로세스 템플릿, 화면을 준비한다. 수업 직전에는 한 사건의 감지·조회·승인·조치·재측정과 네 가지 실패 사례를 끝까지 실행한다. 플랫폼 장애 시 제공 로컬 어댑터로 수업을 이어가되 플랫폼 실습 완료로 기록하지 않고 별도 보충한다.

## 최종 평가

| 평가 영역 | 배점 | 제출 증거 |
| --- | --- | --- |
| 데이터와 온톨로지 | 25 | 출처·단위·품질과 세 가지 관계 질의 |
| 탐지와 근거 | 25 | 고정 평가 구간의 오탐·누락, SOP 인용 |
| 승인 조치와 재측정 | 30 | 정상 회복·거부·미개선·데이터 부족 기록 |
| 플랫폼 연결과 설명 | 20 | 앱 URL, 프로세스 ID, 동일 사건의 전체 이력 |

탐지 성능은 사건 단위 누락·오탐과 감지 지연으로 평가한다. 합격 목표는 모델 정확도 수치 하나보다 근거 없는 조치 0건, 승인 없는 실행 0건, 중복 실행 0건, 재측정 없는 회복 판정 0건이다. 이는 교육용 시험 사례의 목표이며 실제 공장 운영 성능 보증이 아니다.

# 설계 근거와 참고 자료

2026년 9월 14일 기준의 공식 설명과 로컬 소스 확인을 바탕으로 구성했다. 플랫폼의 개념 구조는 공식 사이트를 따르고, 수업의 세부 기능 연결은 아래 구현 경로를 기준으로 준비한다.

## 공식 아키텍처와 기술 문서

uEngine Showcase — 네 계층을 교육 블록의 기준으로 사용.

Ontology Studio — Golden Question, 업무 클래스, 가상 연결과 발행.

Ontologic — Physical·Domain·Dynamic 관점과 감시 흐름.

Process GPT — 업무 에이전트와 프로세스 연계.

UCI 유압설비 데이터 — 센서별 주기, 사이클, 상태 라벨.

LangChain Agents와 Tools — 기존 LLM의 도구 사용.

Neo4jVector와 Cypher MERGE — 문서 검색과 관계 적재.

Chronos — 선택형 사전학습 시계열 예측 실습.

## 플랫폼 구현 근거

아이나루 개요 — 포털, 플랫폼 연결, 앱 생성과 게시 구조.

데이터소스와 EKG 라우터 — 소스 조회, 스키마 생성과 발행.

프로세스 라우터와 Process GPT 클라이언트 — 입력 폼과 업무 시작, 상태 조회.

업무 에이전트 Skill 로더 — 할당된 Skill의 본문 로딩과 MCP 설정 처리.

Ontology Studio 개요와 그래프 스키마 런타임 — 온톨로지 발행과 런타임 클래스 인식.

Watch Agent 실행기 — SQL 또는 What-if 결과의 조건 평가와 프로세스 호출.

앱 배포 구현 — 제공 화면의 배포 범위와 서비스 포트 구성.

위 로컬 링크는 플랫폼 담당자의 환경에서 소스를 확인하기 위한 참조다. 강의 배포본에는 학생이 접근 가능한 저장소 문서 링크와 고정 버전을 함께 제공한다.