# 실전반 4회 · 이상 이벤트와 첫 관제 화면

Table of Contents

| 날짜·시간 | 2026-11-28 (토) 14:00~18:00 | 모듈 | M2 · 원 일정 7번 |
| --- | --- | --- | --- |
| 블록 | 구현 B5 · B9 / 확장 B2 · B3 | 산출물 | B1→B2→B3→B5→B9 감지 시스템 |
| 완료 확인 | 단발 오류와 지속 이상을 구분하고 시험 구간 고정 |  |  |

이번 회차가 다루는 블록

## 이번 회차에서 할 일

1~3회차에서 관측이 PostgreSQL 에 쌓이고(B1~B3), 설비·센서·SOP 관계를 그래프로 조회할 수 있게 되었다(B4). 오늘은 그 관측을 읽어 사건(event) 을 만드는 B5 와, 그 사건을 사람이 보는 B9 관제 화면을 잇는다. 수치 감지는 규칙과 이동 통계로 한다. UCI 재생 데이터에서는 "같은 위상의 정상 사이클과 비교한 잔차"를, 시뮬레이터 스트림에서는 "유효 온도 60°C 초과 10초 연속"을 쓴다. 두 규칙 모두 지속 조건과 중복 억제가 없으면 단발 오류가 사건이 되거나 같은 이상이 사건 수십 건으로 쪼개진다. 회차가 끝나면 고정된 시험 구간에서 오탐·누락·지연을 숫자로 말하고, 코드·데이터·설정을 학기말 체크포인트로 남긴다. 이것이 1학기(M1·M2)의 마지막 시간이다.

### 학습 목표

- 정상 위상 기준(PhaseBaseline)과 이동평균 잔차로 한 사이클의 이상 여부와 감지 지연을 계산한다.

- 지속 카운터가 MISSING·SPIKE 단발에는 유지되고 유효 저온·GAP 에서만 초기화되도록 감지 함수를 고치고, 시스템 ThresholdDetector 와 같은 감지 구간을 내는지 검증한다.

- "설비·유형당 열린 사건 하나" 규칙을 구현하고, DB 부분 유일 인덱스와 관제 API 에서 같은 규칙을 확인한다.

- 고정 시험 구간(시드 2026, 시험 180 사이클)에서 지속 조건만 바꿔 평가하고, 오탐을 줄인 것이 지속 조건인지 임계값인지 구분해 설명한다.

## 1. 시작 전 준비 (복습·환경 확인)

모든 명령은 lecture/system 에서 실행한다.

cd lecture/system
docker compose ps --format '{{.Name}} {{.Status}}'
curl -s localhost:8800/api/state | python3 -c "import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(d['mode'], d['run_id'], {a:(round(s['temp_c'],1), s['load']) for a,s in d['sim'].items()})"

예상 출력 (상태 시간·run_id·온도는 실행마다 다르다):

hydops-neo4j Up About an hour
hydops-postgres Up About an hour
platform RUN-b5021e42b2 {'HYD-01': (54.0, 0.8), 'HYD-02': (45.0, 1.0), 'HYD-03': (45.0, 1.0)}

주의: 위 출력은 강사 리허설 서버가 platform 모드로 떠 있을 때 얻은 값이다. 수업에서는 강사가 scripts/servers.sh local 4 로 띄우므로 mode 가 local 로 나온다. 이 명령은 학생이 실행하지 않는다(모든 학생의 서버를 재시작한다).

2회차 품질 플래그를 복습한다. hydops/b2_quality/checks.py 기준으로 짧은 결측은 MISSING, 5초 이상 이어지면 GAP, 직전 유효값과 1초 사이 8°C 넘게 뛰면 SPIKE(3회 연속이면 수준 변화로 인정), 같은 값 8번째부터 STUCK 이다. 정제 값 value 는 플래그가 OK 일 때만 채워지고, 원시 값 raw_value 는 그대로 남는다. 오늘 고칠 첫 버그가 바로 이 두 값을 혼동한 것이다.

## 2. 핵심 개념

하나의 사건이 통과하는 경로

오늘 다루는 것은 그림 윗줄 B5 탐지 → event 생성, 그리고 맨 아래 B9 관제 띠다. B7·B8 은 다음 학기에 붙는다. 사건은 event_id 를 받는 순간부터 근거·승인·조치·재측정 기록을 모두 같은 키로 모은다. 그래서 사건을 몇 개 만들었는가가 뒤 블록 전체의 부담을 정한다.

### 2.1 두 가지 감지 규칙

| 데이터 | 함수 | 규칙 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCI 재생 (사이클 60초) | detector.detect_cycle_phase | 잔차 = 5초 이동평균 − 같은 위상 정상 평균. 잔차 > max(4σ, 3°C) 가 10초 연속이면 이상 | 오프라인 평가 (evaluate.py) |
| 시뮬레이터 스트림 | detector.ThresholdDetector.feed | 품질 OK 인 온도 > 60°C 가 10번 연속이면 COOLING_ANOMALY, GAP·STUCK 이면 SENSOR_FAULT | 관제 서버 런타임 (runtime.py) |

두 규칙 모두 교육용 가정값이다. UCI 설비의 운전 기준이 아니다. 그리고 둘 다 규칙 기반 감지다. 사전학습 시계열 모델(zero-shot)은 활동 4 의 선택 비교로만 쓴다.

### 2.2 정상 위상 기준

UCI 사이클 안에서 온도는 운전 위상에 따라 조금씩 움직인다. 같은 경과 초(elapsed_s)끼리 비교하면 위상 차이를 이상으로 착각하지 않는다.

정상 위상 기준과 이동평균 잔차

왼쪽은 정상 기준 244 사이클의 평균(파랑)과 두 시험 사이클이다. 오른쪽은 잔차다. #760(냉각기 20%)은 잔차가 약 12°C 로 한계선(빨간 점선)을 줄곧 넘어 10초째에 감지된다(지연 9초). #1467(냉각기 100%, 정상 라벨)도 잔차가 약 5°C 로 한계를 넘는다. 이 사이클이 활동 4 에서 만나는 오탐 1건이다.

주의: profile.cooler_pct 는 설비 상태 라벨이다. 제품 불량이 아니다. 그리고 평가에만 쓰고 탐지 입력에 넣지 않는다.

### 2.3 지속 조건과 중복 억제는 다른 문제를 막는다

| 장치 | 막는 것 | 코드 위치 |
| --- | --- | --- |
| 지속 조건 | 단발 급등·짧은 흔들림이 사건이 되는 것 | ThresholdDetector.feed 의 above_run, detect_cycle_phase 의 sustain_s |
| 품질 플래그 구분 | 센서 오류 값이 설비 이상으로 세어지는 것 | flag == OK and value is not None 조건 |
| 중복 억제 | 이미 열린 이상에 사건이 또 생기는 것 | store.create_event 의 open_event + DB 부분 유일 인덱스 ux_event_open |

## 3. 활동 1 — 정상 위상 기준과 이동 통계 적용 · 50분

### 목표

고정 분할의 기준 사이클로 PhaseBaseline 을 만들고, 두 시험 사이클의 잔차·감지 시점을 직접 계산한다. 한계값을 정하는 항이 실제로는 무엇인지 확인한다.

### 따라 하기

- 고정 분할을 두 번 불러 같은지 확인하고, 기준을 적합한다.

PYTHONPATH=. .venv/bin/python -c "
from hydops.b5_detect import evaluate as E
from hydops.b5_detect.detector import PhaseBaseline, detect_cycle_phase
import numpy as np
ds, base, test = E.fixed_split(); _, _, test2 = E.fixed_split()
print(len(base), len(test), test == test2, test[:5])
temps = ds.sensors['TS1']['mean']; bl = PhaseBaseline.fit(temps, base)
lim = np.maximum(4*np.asarray(bl.std), 3.0)
print('mean', round(min(bl.mean),2), round(max(bl.mean),2), 'std', round(min(bl.std),3), round(max(bl.std),3), 'limit', lim.min(), lim.max())
for cid in (760, 1467):
    r = detect_cycle_phase(temps[cid], bl)
    print(cid, int(ds.profile.loc[cid,'cooler_pct']), r['is_anomaly'], r['first_alarm_s'], round(r['max_residual'],2))
"

- 출력의 limit 줄을 먼저 읽는다.

### 확인 포인트

244 180 True [21, 30, 34, 63, 64]
mean 35.69 36.17 std 0.301 0.323 limit 3.0 3.0
760 20 True 9 12.17
1467 100 True 9 5.46

- 기준 244 사이클, 시험 180 사이클이며 두 번 불러도 시험 사이클이 같다(True).

- 위상별 표준편차가 0.30~0.32°C 라서 4σ 는 약 1.3°C 다. 한계 max(4σ, 3°C) 는 모든 위상에서 3.0°C, 즉 min_delta_c 가 한계를 정한다. k_sigma 를 3·4·5 로 바꿔도 결과가 같은 이유다.

- first_alarm_s 9 는 "10초 연속" 조건의 10번째 초(0부터 셈)다.

### 흔한 실수

- 기준 사이클에 시험 사이클을 섞는다. fixed_split 은 정상·안정 사이클 절반으로 기준을 만들고, 나머지에서만 상태별 60개를 뽑는다.

- 잔차 계산에 이동평균을 빼먹는다(smooth_s=1). 1초 흔들림이 그대로 한계와 비교된다.

- 시험 결과를 보고 min_delta_c 를 고친 뒤 같은 시험 구간으로 다시 보고한다. 그러면 시험 구간이 기준 구간이 된다.

## 4. 활동 2 — 지속 조건과 이벤트 중복 억제 · 50분

### 목표

실습 파일 labs/practical/S04/detector_lab.py 의 SustainDetector.feed 와 EventBook.create 를 고친다. 시작본은 동작은 하지만 조건이 틀렸다.

### 따라 하기

- 시작본의 핵심 부분을 읽는다.

# lecture/labs/practical/S04/detector_lab.py (시작본 발췌)
raw = row.get("raw_value")
if raw is not None and raw > self.threshold_c:
    ...
    st.count += 1
    if st.count == self.sustain_s:
        return [{... "event_type": "COOLING_ANOMALY", ...}]
else:
    st.count = 0
return []

- 시스템의 기준 구현과 비교한다. 유효 관측만 세고, 초기화 조건이 따로 있다.

# lecture/system/hydops/b5_detect/detector.py (발췌)
if flag == OK and row["value"] is not None and row["value"] > self.th.alarm_temp_c:
    if st.above_run == 0:
        st.above_start = row["ts"]
        st.above_values = []
    st.above_run += 1
    st.above_values.append(row["value"])
    if st.above_run == self.th.alarm_sustain_s:
        ...  # Signal(... "COOLING_ANOMALY" ...)
elif flag == OK or flag == GAP:
    st.above_run = 0
# MISSING/SPIKE 단발은 지속 카운터를 유지 (세지도 초기화하지도 않음)

- 같은 시뮬레이터 스트림(시드 7, 30초에 냉각 0.4 주입, 47초에 결측 2초)을 시작본과 정답본에 넣어 본다. simulate_rows 는 시뮬레이터 → 품질 검사까지 메모리에서만 돈다.

PYTHONPATH=.:../labs/practical/S04 .venv/bin/python -c "
import detector_lab as L
rows = L.simulate_rows(150, 0.4, seed=7, degrade_at=30, dropout_at=47, dropout_s=2)
print([(r['elapsed_s'], r['raw_value'], r['quality_flag']) for r in rows if r['sensor_id']=='TS1' and 42<=r['elapsed_s']<=51])
b = L.EventBook(); print(L.run_stream(rows, L.SustainDetector(), b), [(e['window_start'].strftime('%H:%M:%S'), e['window_end'].strftime('%H:%M:%S')) for e in b.events])
"

- 두 개의 TODO 를 고친 뒤 같은 명령을 다시 실행한다.

- 60°C 경계에 머무는 스트림(냉각 0.5 → 정상 상태 온도 30 + 15/0.5 = 60°C)에서 지속 시간을 바꿔 신호 수와 사건 수를 센다.

PYTHONPATH=.:../labs/practical/S04 .venv/bin/python -c "
import detector_lab as L
rows = L.simulate_rows(300, 0.5, seed=7)
for s in (1, 3, 10):
    print('sustain', s, L.run_stream(rows, L.SustainDetector(sustain_s=s), L.EventBook()))
"

### 확인 포인트

3단계, 시작본 (48·49초 MISSING 에서 카운터가 끊겨 50초부터 다시 센다):

[(42, 58.723, 'OK'), (43, 59.352, 'OK'), (44, 60.683, 'OK'), (45, 61.086, 'OK'), (46, 61.929, 'OK'), (47, 62.003, 'OK'), (48, None, 'MISSING'), (49, None, 'MISSING'), (50, 63.212, 'OK'), (51, 63.416, 'OK')]
{'signals': 1, 'events_created': 1, 'suppressed': 0} [('14:00:50', '14:00:59')]

고친 뒤 (44초부터 유효 10개, 결측 2초는 건너뛰어 55초에 감지):

{'signals': 1, 'events_created': 1, 'suppressed': 0} [('14:00:44', '14:00:55')]

시스템 ThresholdDetector 에 같은 행을 넣으면 ('COOLING_ANOMALY', '14:00:44', '14:00:55', {... 'valid_samples': 10, 'mean_c': 62.94, 'max_c': 65.05}) 가 나온다. 정답본과 구간이 같다.

5단계, 시작본(중복 억제 없음)과 정답본:

| 지속 | 신호 | 시작본 사건 | 정답본 사건 | 억제 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1초 | 65 | 65 | 1 | 64 |
| 3초 | 10 | 10 | 1 | 9 |
| 10초 | 0 | 0 | 0 | 0 |

경계에 머무는 온도는 지속 1초에서 신호를 65번 낸다. 지속 조건이 신호를 줄이고, 중복 억제가 남은 신호를 사건 1건으로 묶는다. 지속 10초에서는 300초 동안 유효 값이 60°C 를 103번 넘었지만 10번 연속한 적이 없어 사건이 없다. 이것이 맞는 동작인지는 "경계 운전을 알려야 하는가"라는 운영 질문이다.

### 흔한 실수

- raw_value 로 센다. 정상 운전(냉각 1.0) 중 급등 한 번(원시값 74.826, SPIKE)만으로 지속 1초 시작본은 신호 1건, 정답본은 0건이다.

- MISSING 에서도 초기화한다. 짧은 결측이 잦은 센서에서는 이상이 계속 늦게, 또는 영영 감지되지 않는다.

- GAP 에서도 카운터를 유지한다. 5초 이상 모르는 구간을 "계속 높았다"고 가정하는 셈이다.

- 중복 억제를 감지 함수 안의 "한 번 울렸으면 끝" 플래그로 구현한다. 사건이 종결된 뒤 재발해도 다시 울리지 않는다. 억제 기준은 열린 사건의 상태여야 한다.

## 5. 활동 3 — 이벤트를 저장하고 제공 화면에 표시 · 50분

### 목표

메모리에서 고친 규칙이 실제 저장소·관제 화면에서 어떻게 지켜지는지 확인한다. 이 활동은 DB 에 쓰지 않고 읽기만 한다.

### 따라 하기

- 저장 함수를 읽는다. 열린 사건이 있으면 새로 만들지 않고, 동시에 두 요청이 들어와도 DB 인덱스가 막는다.

# lecture/system/hydops/b3_tsdb/store.py (발췌)
def create_event(run_id, asset_id, event_type, window_start, window_end, rule_version, evidence, status="DETECTED"):
    """사건을 만든다. 같은 설비·유형의 열린 사건이 있으면 새로 만들지 않는다 (중복 억제)."""
    existing = open_event(asset_id, event_type)
    if existing:
        return existing, False
    event_id = f"EVT-{window_start:%Y%m%d-%H%M%S}-{asset_id}-{uuid.uuid4().hex[:4]}"
    ...
        except psycopg.errors.UniqueViolation:
            return open_event(asset_id, event_type), False

- 인덱스 정의를 교육용 플랫폼(Lab Platform)의 읽기 전용 질의로 확인한다(6회차에 자세히 쓴다).

curl -s -XPOST localhost:8910/fabric/datasources/hydops_edu/query -H 'content-type: application/json' \
  -d "{\"sql\":\"SELECT indexname, indexdef FROM pg_indexes WHERE tablename='event'\"}"

- 관제 API 로 사건과 근거 요약을 읽는다. 화면(static/app.js)은 1초마다 /api/state·/api/series·/api/events 를 부른다.

curl -s "localhost:8800/api/events?limit=3&all_runs=true" | python3 -c "
import json,sys
for e in json.load(sys.stdin): print(e['event_id'], e['asset_id'], e['event_type'], e['status'], e['window_start'][11:19], e['window_end'][11:19], e['evidence'])"

- 관제 화면 http://localhost:8800 에서 강사가 「단발 급등」 → 「센서 결측」 → 「냉각 성능 저하」 순서로 주입한다. 학생은 사건 목록에 무엇이 생기는지 기록한다.

### 확인 포인트

2단계:

{"indexname":"ux_event_open","indexdef":"CREATE UNIQUE INDEX ux_event_open ON public.event USING btree (asset_id, event_type) WHERE (status <> ALL (ARRAY['CLOSED'::text, 'ESCALATED'::text, 'REJECTED'::text, 'HOLD_NO_EVIDENCE'::text, 'SENSOR_CHECK'::text, 'RUN_ENDED'::text]))"}

EventBook 의 CLOSED_STATUSES 와 같은 목록이다. 메모리 규칙과 DB 규칙이 어긋나면 한쪽이 억제한 사건을 다른 쪽이 만든다.

3단계 (리허설 DB 의 예, 값은 수업 DB 와 다르다):

EVT-20260914-131041-HYD-01-f81e HYD-01 COOLING_ANOMALY CLOSED 13:10:41 13:10:50 {'rule': 'temp-sustain-v1', 'max_c': 63.91, 'mean_c': 62.09, 'sensor': 'TS1', 'sustain_s': 10, 'threshold_c': 60.0, 'valid_samples': 10}
EVT-20260914-130541-HYD-01-61ac HYD-01 COOLING_ANOMALY REJECTED 13:05:41 13:05:50 {...}
EVT-20260914-130529-HYD-03-3bf1 HYD-03 COOLING_ANOMALY HOLD_NO_EVIDENCE 13:05:29 13:05:38 {...}

window_start 13:10:41 에서 window_end 13:10:50 까지 유효 표본 10개다. 근거 요약에 규칙 버전·임계값·지속 시간이 함께 저장되어, 나중에 규칙을 바꿔도 이 사건이 어떤 규칙으로 생겼는지 남는다.

정상 운전 관제 화면

4단계에서 기대하는 화면:

- 단발 급등: 버튼은 20초 주입이고 시뮬레이터는 남은 초가 7의 배수일 때만 +30°C 를 더하므로 7초 간격으로 급등이 두 번 생긴다. 그래프에 품질 불량 점이 찍히지만 사건 목록은 그대로 비어 있다(위 S01 상태 유지).

- 센서 결측: SENSOR_FAULT 사건 하나. 아래 화면처럼 MISSING·GAP 개수가 표시되고, 설비 조치는 없다.

- 냉각 성능 저하: 60°C 경보선을 넘고 10초 뒤 COOLING_ANOMALY 사건 하나. 온도가 계속 높아도 두 번째 사건은 생기지 않는다.

센서 결측 → 센서 오류 사건

주의: 오늘 화면의 근거 확인·승인 칸은 5회차 이후 블록(B7·B8)이 채운다. 강사 서버는 완성 시스템이라 칸이 채워져 보일 수 있다. 오늘 확인할 것은 감지 칸과 사건 목록이다.

### 흔한 실수

- 사건 목록이 비어 있으면 감지 실패로 판단한다. /api/events 는 기본으로 현재 run 만 준다. 이전 run 은 all_runs=true.

- SENSOR_CHECK 로 끝난 센서 오류 사건 뒤에 곧바로 냉각 이상 사건이 생긴 것을 중복 억제 실패로 본다. 유형이 다르고, SENSOR_CHECK 는 닫힌 상태다.

- 이전 실행에서 열린 채 남은 사건이 새 감지를 막는다. 시스템은 시뮬레이터 초기화 때 RUN_ENDED 로 닫는다(회복으로 기록하지 않는다). 학생이 DB 에서 상태를 직접 바꾸지 않는다.

## 6. 활동 4 — 오탐 평가 또는 제로샷 예측 비교 후 체크포인트 저장 · 50분

### 목표

실습 파일의 fixed_test_ids 와 compare_sustain 을 고치고, 고정 시험 구간에서 지속 조건의 효과를 평가한다. 선택으로 zero-shot 예측과 비교한다. 마지막 10분에 체크포인트를 저장한다.

### 따라 하기

- 제공 평가를 그대로 실행한다.

PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m hydops.b5_detect.evaluate

{"params": {"k_sigma": 4.0, "min_delta_c": 3.0, "sustain_s": 10, "smooth_s": 5}, "baseline_cycles": 244, "test_cycles": 180, "tp": 120, "fp": 1, "fn": 0, "tn": 59, "miss_rate": 0.0, "false_alarm_rate": 0.017, "mean_delay_s": 9.0}
{"params": {"k_sigma": 2.0, "min_delta_c": 1.0, "sustain_s": 1, "smooth_s": 1}, "baseline_cycles": 244, "test_cycles": 180, "tp": 120, "fp": 4, "fn": 0, "tn": 56, "miss_rate": 0.0, "false_alarm_rate": 0.067, "mean_delay_s": 0.0}

임계값과 지속 조건이 하는 일 — UCI 오탐·지연 격자와 임계값 근처 떨림

- 두 줄은 네 매개변수를 동시에 바꿨다. 무엇이 오탐을 줄였는지 한 번에 하나씩 바꿔 확인한다. 시작본 compare_sustain 은 위치 인자가 틀려 sustain_s 가 늘 5로 고정된다(모든 행의 지연이 4.0초). 이름 인자로 고친 뒤 실행한다.

PYTHONPATH=.:../labs/practical/S04 .venv/bin/python -c "
import detector_lab as L
print(L.fixed_test_ids() == L.fixed_test_ids())
for r in L.compare_sustain((1, 5, 10, 20)): print(r)
"

- 임계값 쪽도 한 줄씩 바꿔 본다.

PYTHONPATH=. .venv/bin/python -c "
from hydops.b5_detect import evaluate as E
for p in [dict(k_sigma=4.0,min_delta_c=3.0,sustain_s=1,smooth_s=1), dict(k_sigma=2.0,min_delta_c=1.0,sustain_s=10,smooth_s=5), dict(k_sigma=2.0,min_delta_c=1.0,sustain_s=30,smooth_s=5)]:
    r = E.evaluate(**p); print(p, r['fp'], r['mean_delay_s'], [x['cycle'] for x in r['rows'] if x['pred'] and x['cooler_pct']==100])
"

- (선택) zero-shot 예측 비교. Chronos-Bolt tiny 체크포인트는 강사가 미리 내려받아 두었다.

HF_HUB_OFFLINE=1 PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m hydops.b5_detect.zeroshot

- 체크포인트를 저장한다(아래 확인 포인트의 명령).

### 확인 포인트

2단계, 고친 뒤:

True
{'sustain_s': 1, 'tp': 120, 'fp': 1, 'fn': 0, 'tn': 59, 'false_alarm_rate': 0.017, 'miss_rate': 0.0, 'mean_delay_s': 0.0, 'fp_cycles': [1467]}
{'sustain_s': 5, ... 'fp': 1, ... 'mean_delay_s': 4.0, 'fp_cycles': [1467]}
{'sustain_s': 10, ... 'fp': 1, ... 'mean_delay_s': 9.0, 'fp_cycles': [1467]}
{'sustain_s': 20, ... 'fp': 1, ... 'mean_delay_s': 19.0, 'fp_cycles': [1467]}

3단계:

{'k_sigma': 4.0, 'min_delta_c': 3.0, 'sustain_s': 1, 'smooth_s': 1} 1 0.0 [1467]
{'k_sigma': 2.0, 'min_delta_c': 1.0, 'sustain_s': 10, 'smooth_s': 5} 4 9.0 [1467, 1471, 1475, 1476]
{'k_sigma': 2.0, 'min_delta_c': 1.0, 'sustain_s': 30, 'smooth_s': 5} 3 29.0 [1467, 1471, 1475]

읽는 법:

| 바꾼 것 | 오탐 | 평균 지연 |
| --- | --- | --- |
| 한계 3°C 고정, 지속 1 → 20초 | 1 → 1 | 0 → 19초 |
| 지속 10초 고정, 한계 1°C → 3°C | 4 → 1 | 9초 유지 |
| 한계 1°C, 지속 10 → 30초 | 4 → 3 | 9 → 29초 |

UCI 시험 구간에서 오탐 4건 → 1건은 최소 차이 1°C → 3°C 가 만든 결과다. UCI 사이클은 한 사이클 안에서 냉각기 상태가 바뀌지 않아, 한계를 넘는 사이클은 대부분 60초 내내 넘는다. 그래서 지속 조건은 여기서 지연만 늘린다. 남은 오탐 #1467 은 stable_flag=1(안정 상태 미도달) 정상 사이클이다. 지속 조건의 효과는 활동 2 의 스트림(단발 급등, 60°C 경계)에서 드러난다. 어느 데이터에서 무엇을 막는지를 나눠 말하는 것이 오늘의 완료 확인이다.

4단계 (선택):

simulator {'inject_s': 60, 'rule_alarm_s': 82, 'zeroshot_alarm_s': 64}
uci {"100": {"cycles": 20, "alarms": 0}, "20": {"cycles": 20, "alarms": 0}, "3": {"cycles": 20, "alarms": 0}}

zero-shot 예측과 규칙·위상 기준 비교

시뮬레이터에서 냉각을 60초에 바꾸면 예측 구간 이탈이 64초, 60°C·10초 규칙이 82초에 알린다. UCI 사이클은 처음부터 저하된 상태라 모델이 그 사이클의 과거를 따라가 20·3% 사이클에서도 경보가 0건이다(위상 기준은 100%). 예측 이탈은 "갑자기 달라졌다"를, 위상 기준은 "정상과 다르다"를 본다. 역할이 다르고, 필수 경로는 여전히 규칙과 이동 통계다.

5단계, 체크포인트 저장 (팀 폴더 이름만 바꾼다):

CK=../checkpoints/2026-11-28_teamA; mkdir -p $CK
PYTHONPATH=.:../labs/practical/S04 CK=$CK .venv/bin/python - <<'EOF'
import hashlib, json, os
from dataclasses import asdict
from datetime import datetime, timezone
from hydops.config import TH, QR
from hydops.b5_detect import evaluate as E
import detector_lab as L
ds, base, test = E.fixed_split()
ck = {"saved_at": datetime.now(timezone.utc).isoformat(timespec="seconds"), "split_seed": E.SPLIT_SEED,
      "baseline_cycles": len(base), "test_cycles": len(test),
      "test_ids_sha256": hashlib.sha256(json.dumps([int(x) for x in test]).encode()).hexdigest()[:16],
      "thresholds": asdict(TH), "quality_rules": asdict(QR), "sustain_compare": L.compare_sustain((1, 5, 10, 20))}
open(os.path.join(os.environ["CK"], "checkpoint.json"), "w").write(json.dumps(ck, ensure_ascii=False, indent=2))
print(ck["test_ids_sha256"], ck["baseline_cycles"], ck["test_cycles"], [(r["sustain_s"], r["fp"], r["mean_delay_s"]) for r in ck["sustain_compare"]])
EOF
(cd .. && tar czf $PWD/$CK/S04_code.tar.gz labs/practical/S04/detector_lab.py)
docker exec hydops-postgres pg_dump -U hydops --data-only -t event -t event_history hydops > $CK/events.sql
ls -la $CK

2bb1593b85bc83a9 244 180 [(1, 1, 0.0), (5, 1, 4.0), (10, 1, 9.0), (20, 1, 19.0)]

test_ids_sha256 가 2bb1593b85bc83a9 로 같으면 2학기에도 같은 시험 구간이다. 리허설에서 checkpoint.json 1,806 바이트, events.sql 26,475 바이트(사건 7행)였다. pg_dump 는 읽기만 한다. 복원은 강사가 5회차 시작 전에 판단한다.

### 흔한 실수

- fixed_test_ids 를 고치지 않고 평가한다. 시작본은 부를 때마다 사이클이 달라 False 가 나오고, 오늘과 1월의 결과를 비교할 수 없다.

- F05 그림 제목만 보고 "지속 조건이 오탐을 4건에서 1건으로 줄였다"고 쓴다. 표에서 본 대로 오탐을 줄인 것은 최소 차이다.

- zero-shot 결과를 "모델이 이상을 못 찾는다"로만 요약한다. 입력이 그 사이클의 과거뿐이라는 설계 조건을 함께 적는다.

- 체크포인트에 .env(API 키)를 넣는다. 설정은 Thresholds·QualityRules 값만 저장한다.

## 7. 실습 과제

- 실전반: labs/practical/S04/ — detector_lab.py 의 # TODO(학생) 다섯 곳

  - SustainDetector.feed: 유효 값만 세기 · 초기화 조건(OK 기준 이하·GAP)

  - EventBook.create: 열린 사건 중복 억제와 suppressed 증가

  - fixed_test_ids: evaluate.fixed_split() 의 시험 구간 사용

  - compare_sustain: 이름 인자로 sustain_s 만 변경

- 검증 방법: 짧은 결측·단발 급등·유효 저온·GAP 단위 사례, 시스템 ThresholdDetector 와의 감지 구간 일치, 60°C 경계 스트림의 사건 1건, 시험 구간 고정, evaluate(sustain_s=…) 와의 수치 일치.

- 확인 명령: cd lecture/system && PYTHONPATH=. .venv/bin/python -m pytest ../labs/practical/S04 -q

시작본 실행 결과:

8 failed, 1 passed in 0.33s

모두 고친 뒤: 9 passed.

## 8. 완료 확인 체크리스트

- fixed_split() 을 두 번 불러 시험 사이클 180개가 같다는 것(True)과 test_ids_sha256 을 기록했다.

- 위상 기준의 한계가 모든 위상에서 3.0°C(최소 차이)라는 것을 출력으로 확인했다.

- 결측 2초가 낀 스트림에서 감지 구간이 14:00:44~14:00:55 로 시스템 감지기와 같다.

- 정상 운전 중 단발 급등(SPIKE)이 지속 1초에서도 신호를 내지 않는다.

- 60°C 경계 스트림에서 신호가 여러 번이어도 사건은 1건이고 억제 횟수를 말할 수 있다.

- ux_event_open 인덱스의 상태 목록이 EventBook 의 닫힌 상태 목록과 같다는 것을 확인했다.

- 관제 화면에서 단발 급등(사건 없음)·센서 결측(SENSOR_FAULT)·냉각 저하(COOLING_ANOMALY 1건)를 구분해 기록했다.

- 지속 1·5·10·20초 표에서 오탐은 1건 그대로, 지연만 0→19초로 늘어난다는 것과 그 이유를 적었다.

- pytest ../labs/practical/S04 -q 가 9 passed 다.

- 체크포인트 폴더에 checkpoint.json·코드 묶음·사건 덤프가 있다.

## 9. 회고 (10분)

- 유지보수 담당자가 "경보가 너무 늦다"고 할 때, 지속 10초를 5초로 줄이는 것과 최소 차이 3°C 를 올리는 것은 각각 무엇을 잃는가? 오늘 표의 숫자로 답한다.

- 60°C 경계 스트림에서 지속 10초는 사건 0건이었다. 온도가 300초 중 103초 동안 60°C 를 넘은 설비를 "정상"으로 둬도 되는가? 규칙을 바꾸지 않고 이 상황을 드러낼 방법은?

- 오탐 #1467 은 안정 상태에 도달하지 않은 정상 사이클이다. stable_flag 를 탐지 입력에 쓰면 안 되는 이유와, 써도 되는 조건은 무엇인가?

개인 설명 과제 — 내가 설명할 질의 또는 실패 분기 하나: 팀원 각자 다음 중 하나를 골라 2분 안에 설명한다. (a) 결측 2초 스트림에서 시작본 감지가 6초 늦어지는 분기(어느 줄에서 카운터가 0이 되는가) · (b) 지속 1초 경계 스트림의 신호 65번이 사건 1건이 되는 경로(open_event → ux_event_open) · (c) compare_sustain 시작본에서 모든 행의 지연이 4.0초로 같았던 이유 · (d) zero-shot 이 UCI 저하 사이클에서 경보 0건인 이유.

## 강사 노트

시간 배분

| 시각 | 내용 |
| --- | --- |
| 14:00~14:50 | 활동 1 위상 기준 (F04 설명 15분, 실행·한계값 읽기 25분, 질의 10분) |
| 14:50~15:40 | 활동 2 감지 함수 수정 (시작본 스트림 → 수정 → 경계 스트림 표) |
| 15:40~16:10 | 휴식 30분 |
| 16:10~17:00 | 활동 3 저장·화면 (코드·인덱스 15분, 강사 주입 시연 25분, 기록 정리 10분) |
| 17:00~17:40 | 활동 4 평가 표·선택 zero-shot, pytest |
| 17:40~17:50 | 체크포인트 저장 |
| 17:50~18:00 | 회고 |

사전 준비

- scripts/servers.sh local 4 로 관제 서버를 띄운다(강사만). 사건 칸이 비어 있는 상태(S01)에서 시작하려면 수업 직전에 화면의 「초기화」를 한 번 누른다. 이전 run 의 열린 사건은 RUN_ENDED 로 닫힌다.

- 활동 3 의 읽기 전용 질의는 교육용 플랫폼의 hydops_edu 데이터소스가 필요하다. scripts/bootstrap_platform.py --upto datasource 를 미리 실행한다. 플랫폼을 쓰지 않으려면 psql 로 같은 SELECT 를 보여 준다.

- zero-shot 선택 실습: models--amazon--chronos-bolt-tiny 가 HuggingFace 캐시에 있는지 확인하고 HF_HUB_OFFLINE=1 로 실행한다(리허설에서 약 3초).

- 학생 실습은 DB·Neo4j 에 쓰지 않는다. tests/ 의 시스템 테스트는 clean 픽스처가 사건 테이블을 TRUNCATE 하므로 수업 중 공유 DB 에서 실행하지 않는다.

장애 대응

- 관제 서버가 멈추면 활동 3 은 S01·S02 스크린샷과 store.event_trace 설명으로 대신한다. 활동 2·4 는 서버 없이 진행된다.

- pg_dump 가 없는 환경이면 /api/events?all_runs=true&limit=100 의 JSON 을 저장한다.

- 학생이 시험 구간 결과로 매개변수를 고르기 시작하면, 기준 구간 안에서만 고르는 방법(기준 사이클을 다시 둘로 나누기)을 안내한다.

체크포인트 저장 (학기말)

- 팀별 checkpoints/2026-11-28_<팀>/ 에 checkpoint.json(시드·시험 구간 해시·임계값·품질 기준·지속 비교표), S04_code.tar.gz, events.sql 을 둔다. 1~3회차 lab 파일도 같은 방식으로 묶는다.

- 5회차(2027-01-25) 환경 복구 때 test_ids_sha256 가 2bb1593b85bc83a9 인지 가장 먼저 확인한다.

## 용어

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| 정상 위상 기준 | 정상·안정 사이클의 같은 경과 초끼리 구한 평균·표준편차 (PhaseBaseline) |
| 잔차 | 이동평균한 관측 − 같은 위상의 기준 평균 |
| 지속 조건 | 조건이 정해진 횟수만큼 연속으로 참일 때만 이상으로 보는 규칙 (sustain_s) |
| 감지 지연 | 이상 조건이 시작된 뒤 경보까지 걸린 초. UCI 평가에서는 first_alarm_s |
| 중복 억제 | 같은 설비·같은 유형의 열린 사건이 있으면 새 사건을 만들지 않는 것 |
| 열린 사건 | 상태가 CLOSED·ESCALATED·REJECTED·HOLD_NO_EVIDENCE·SENSOR_CHECK·RUN_ENDED 가 아닌 사건 |
| 고정 시험 구간 | 시드 2026 으로 한 번 정한 뒤 바꾸지 않는 평가용 180 사이클 (상태별 60) |
| 오탐 / 누락 | 정상 사이클을 이상으로 판정 / 이상 사이클을 놓침 |
| zero-shot 예측 | 추가 학습 없이 사전학습 시계열 모델로 다음 구간을 예측하는 것. 규칙 기반 감지와 다르다 |
| 체크포인트 | 코드·데이터·설정을 학기 경계에서 복원 가능하게 남긴 묶음 |